FICHES PROCESS

Par type d'intervention — Préventif & Curatif

Document interne — Actions à mener, méthodes et équipements de protection individuelle (EPI), en régime préventif comme curatif, par nature d'intervention.

# Sommaire

1. DÉRATISATION

2. DÉSINSECTISATION (nuisibles rampants et volants)

3. PUNAISES DE LIT

4. DÉSINFECTION

5. DÉPIGEONNAGE

6. De l'audit AMDEC au plan d'action

# 6. De l'audit AMDEC au plan d'action

Chaque audit note les modes de défaillance identifiés selon la méthode AMDEC : Gravité (S), Fréquence/Occurrence (O) et Détectabilité (D), chacune notée de 1 (faible) à 5 (élevée). La Criticité (S × O × D, de 1 à 125) détermine ensuite le régime à appliquer et le délai d'intervention à respecter, selon la grille ci-dessous.

| Niveau de criticité | Score S × O × D | Délai d'intervention | Régime à appliquer |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITIQUE | ≥ 60 | Intervention sous 24 à 48 h | Curatif immédiat, avec suivi rapproché jusqu'à résorption |
| ÉLEVÉ | 30 à 59 | Intervention sous 5 à 8 jours ouvrés | Curatif programmé |
| MODÉRÉ | 12 à 29 | Intervention sous 15 à 30 jours | Curatif ciblé ou préventif renforcé selon évolution constatée |
| FAIBLE | < 12 | Traité lors du prochain passage programmé | Préventif (surveillance périodique) |

Cette correspondance s'applique aux cinq fiches process qui suivent : le niveau de criticité relevé lors de l'audit indique directement quel régime (préventif ou curatif) mettre en œuvre, et sous quel délai. Un audit qui ne relève aucun mode de défaillance au-delà du niveau « Modéré » relève du suivi préventif ; dès qu'un mode de défaillance atteint « Élevé » ou « Critique », le régime curatif de la fiche correspondante doit être engagé dans le délai indiqué.

|  | 1. DÉRATISATION |
| --- | --- |

Traitement des rongeurs (rats, souris) en intérieur comme en extérieur.

Lien avec l'audit AMDEC : criticité Faible/Modérée → régime préventif ci-dessous ; criticité Élevée/Critique → régime curatif, dans le délai indiqué au chapitre 6 (« De l'audit AMDEC au plan d'action »).

RÉGIME PRÉVENTIF

| Action à mener | Comment (méthode) | EPI requis |
| --- | --- | --- |
| 1. Surveillance périodique | Contrôle régulier des dispositifs en place : visite programmée (mensuelle/trimestrielle selon contrat), vérification des postes d'appâtage de contrôle, inspection des accès extérieurs et zones de stockage. | Gants, lampe d'inspection |
| 2. Protection du bâti | Réduction des facteurs d'attractivité et des points d'entrée : recommandations de colmatage des ouvertures, gestion des déchets et du stockage alimentaire, conseils d'aménagement des abords. | Gants |
| 3. Sensibilisation | Information des occupants/du personnel sur les bonnes pratiques d'hygiène et le signalement précoce de toute anomalie. | — |

RÉGIME CURATIF

| Action à mener | Comment (méthode) | EPI requis |
| --- | --- | --- |
| 1. Diagnostic | Confirmation de la présence et évaluation de l'ampleur de l'infestation : recherche de traces (crottes, rongements, terriers), identification de l'espèce et des zones de passage. | Gants, lampe frontale |
| 2. Traitement intensif | Mise en place renforcée de l'appâtage et du piégeage : densification des postes d'appâtage sécurisés, pièges mécaniques complémentaires dans les zones à forte pression. | Gants nitrile, masque en cas de manipulation prolongée d'appât en poudre |
| 3. Contrôle post-traitement | Vérification de l'efficacité et ajustement : relevé rapproché des postes, comptage des captures, passages supplémentaires jusqu'à résorption complète. | Gants, sac de collecte étanche |

Compte-rendu (commun aux deux régimes) : plan d'appâtage mis à jour, préconisations de colmatage définitif et de gestion des déchets.

|  | 2. DÉSINSECTISATION (nuisibles rampants et volants) |
| --- | --- |

Blattes, fourmis, mouches, moustiques, guêpes et frelons.

Lien avec l'audit AMDEC : criticité Faible/Modérée → régime préventif ci-dessous ; criticité Élevée/Critique → régime curatif, dans le délai indiqué au chapitre 6 (« De l'audit AMDEC au plan d'action »).

RÉGIME PRÉVENTIF

| Action à mener | Comment (méthode) | EPI requis |
| --- | --- | --- |
| 1. Surveillance | Inspection périodique des zones à risque : contrôle visuel des cuisines, sanitaires, gaines techniques ; pose de pièges de détection passifs. | Gants, lampe |
| 2. Actions préventives | Réduction des conditions favorables : recommandations de calfeutrage, gestion de l'humidité, conseils de stockage des denrées. | Gants |
| 3. Sensibilisation | Information du personnel/des occupants sur les bonnes pratiques d'hygiène et la procédure de signalement. | — |

RÉGIME CURATIF

| Action à mener | Comment (méthode) | EPI requis |
| --- | --- | --- |
| 1. Diagnostic | Identification de l'espèce et de l'étendue de l'infestation : inspection ciblée des zones à risque, repérage des nids extérieurs pour les hyménoptères. | Gants, lampe |
| 2. Traitement | Application adaptée à l'espèce ciblée : pulvérisation résiduelle sur les zones de passage, gel insecticide en points stratégiques, ou neutralisation d'un nid en hauteur. | Masque respiratoire adapté, gants imperméables, lunettes de protection, combinaison ; tenue anti-piqûre pour intervention sur nid |
| 3. Contrôle post-traitement | Vérification de l'efficacité : suivi visuel des zones traitées, pose de pièges de contrôle, second passage si infestation importante. | Gants |

Compte-rendu (commun aux deux régimes) : conseils d'hygiène, correctifs bâtimentaires recommandés et planning de suivi.

|  | 3. PUNAISES DE LIT |
| --- | --- |

Traitement spécifique compte tenu du mode de propagation et de la résistance de l'espèce.

Lien avec l'audit AMDEC : criticité Faible/Modérée → régime préventif ci-dessous ; criticité Élevée/Critique → régime curatif, dans le délai indiqué au chapitre 6 (« De l'audit AMDEC au plan d'action »).

RÉGIME PRÉVENTIF

| Action à mener | Comment (méthode) | EPI requis |
| --- | --- | --- |
| 1. Surveillance | Contrôle régulier dans les environnements à risque (hébergement collectif, location) : inspection visuelle périodique des literies et zones de refuge, pose de pièges de détection passifs. | Gants, lampe |
| 2. Actions préventives | Réduction du risque d'introduction : recommandations sur le mobilier/literie d'occasion, housses de protection, vigilance lors des déménagements. | — |
| 3. Sensibilisation | Information des occupants sur les consignes de vigilance et le signalement précoce en cas de suspicion. | — |

RÉGIME CURATIF

| Action à mener | Comment (méthode) | EPI requis |
| --- | --- | --- |
| 1. Diagnostic | Confirmation de la présence et évaluation de l'étendue : contrôle des coutures de literie, plinthes, mobilier ; recherche de traces (déjections, mues, œufs). | Gants, lampe, combinaison jetable recommandée |
| 2. Traitement | Traitement combiné de la literie et des zones de refuge : traitement thermique (chaud ou froid) et/ou chimique ciblé sur les zones de refuge. Plusieurs passages généralement nécessaires. | Masque respiratoire adapté, gants, combinaison, lunettes de protection |
| 3. Contrôle post-traitement | Suivi de l'efficacité : pose de pièges de détection, visite de contrôle à distance du premier traitement. | Gants, combinaison jetable |

Compte-rendu (commun aux deux régimes) : consignes de prévention et calendrier des passages de contrôle.

|  | 4. DÉSINFECTION |
| --- | --- |

Traitement des surfaces et volumes contre les risques biologiques, viraux ou bactériens.

Lien avec l'audit AMDEC : criticité Faible/Modérée → régime préventif ci-dessous ; criticité Élevée/Critique → régime curatif, dans le délai indiqué au chapitre 6 (« De l'audit AMDEC au plan d'action »).

RÉGIME PRÉVENTIF

| Action à mener | Comment (méthode) | EPI requis |
| --- | --- | --- |
| 1. Surveillance | Désinfection périodique programmée : plan de désinfection régulier des surfaces et zones sensibles selon le contexte d'activité. | Gants, masque |
| 2. Actions préventives | Maintien des bonnes pratiques d'hygiène : recommandations de nettoyage régulier, protocoles à respecter entre deux passages. | — |
| 3. Sensibilisation | Information des occupants/du personnel sur les bonnes pratiques d'hygiène des locaux. | — |

RÉGIME CURATIF

| Action à mener | Comment (méthode) | EPI requis |
| --- | --- | --- |
| 1. Diagnostic | Évaluation du besoin ponctuel : identification du risque à traiter et des surfaces concernées. | Gants, masque |
| 2. Traitement | Désinfection ciblée : pulvérisation d'un désinfectant à large spectre sur les surfaces, ou diffusion par voie aérienne pour une désinfection globale des volumes. | Masque à cartouche filtrante adapté, combinaison étanche, gants imperméables, lunettes de protection |
| 3. Contrôle post-traitement | Vérification et délivrance d'attestation : respect du temps de contact requis, aération, contrôle visuel final. | Gants |

Compte-rendu (commun aux deux régimes) : attestation de désinfection et conseils de maintien de l'hygiène dans la durée.

|  | 5. DÉPIGEONNAGE |
| --- | --- |

Gestion des populations de pigeons et protection des bâtiments, dans le respect de la réglementation sur la protection animale.

Lien avec l'audit AMDEC : criticité Faible/Modérée → régime préventif ci-dessous ; criticité Élevée/Critique → régime curatif, dans le délai indiqué au chapitre 6 (« De l'audit AMDEC au plan d'action »).

RÉGIME PRÉVENTIF

| Action à mener | Comment (méthode) | EPI requis |
| --- | --- | --- |
| 1. Surveillance | Contrôle périodique des zones sensibles : inspection des toitures, corniches, façades pour détecter une installation naissante. | Gants, équipement de travail en hauteur si besoin |
| 2. Actions préventives | Maintien en état des dispositifs déjà posés : vérification de la tenue des pics/filets existants, nettoyage préventif des zones à risque. | Équipement de travail en hauteur, gants |
| 3. Sensibilisation | Information des occupants sur les consignes à respecter (éviter le nourrissage des pigeons aux abords). | — |

RÉGIME CURATIF

| Action à mener | Comment (méthode) | EPI requis |
| --- | --- | --- |
| 1. Diagnostic | Évaluation de la population installée : repérage des points de nidification, estimation de la population, analyse de l'accessibilité des zones. | Gants, équipement de travail en hauteur si besoin |
| 2. Traitement | Nettoyage puis pose de dispositifs : élimination des fientes et nids dans le respect de la réglementation, installation de pics, filets ou câbles tenseurs adaptés à la configuration. | Masque FFP, gants, combinaison jetable, lunettes de protection, équipement de travail en hauteur, casque |
| 3. Contrôle post-traitement | Vérification de l'efficacité : contrôle de la fixation des équipements, constat de l'absence de nouveaux nids. | Équipement de travail en hauteur si nécessaire |

Compte-rendu (commun aux deux régimes) : plan des dispositifs posés et préconisations d'entretien régulier des installations.