FICHES PROCESS

Édition AMSOM Habitat

Office Public de l'Habitat de la Somme — Lots 2, 3 et 4

Document interne — Protocoles d'intervention, délais contractuels et EPI par nature d'intervention, sur le patrimoine AMSOM Habitat (15 306 logements, 60 communes de la Somme).

# Sommaire

1. DÉRATISATION — Lot 3

2. DÉSINSECTISATION CURATIVE GÉNÉRALISÉE — Lot 2

3. PUNAISES DE LIT — intégré au Lot 2

4. DÉSINFECTION

5. DÉPIGEONNAGE — Lot 4

6. De l'audit AMDEC au plan d'action

# 6. De l'audit AMDEC au plan d'action

Chaque audit note les modes de défaillance identifiés selon la méthode AMDEC : Gravité (S), Fréquence/Occurrence (O) et Détectabilité (D), chacune notée de 1 (faible) à 5 (élevée). La Criticité (S × O × D, de 1 à 125) détermine ensuite le régime à appliquer et le délai d'intervention à respecter, selon la grille ci-dessous.

| Niveau de criticité | Score S × O × D | Délai d'intervention | Régime à appliquer |
| --- | --- | --- | --- |
| CRITIQUE | ≥ 60 | Urgence contractuelle AMSOM : 4h (Lot 2 désinsectisation / Lot 3 dératisation) ou 24h (Lot 4 dépigeonnage, pigeons en logement occupé) | Curatif immédiat, avec suivi rapproché jusqu'à résorption |
| ÉLEVÉ | 30 à 59 | Délai standard de prise en charge AMSOM : 24h ouvrées (Lots 2/3) ou 48h ouvrées (Lot 4) | Curatif programmé |
| MODÉRÉ | 12 à 29 | Traité dans le cadre du planning courant, sous 15 jours | Curatif ciblé ou suivi renforcé |
| FAIBLE | < 12 | Suivi lors du prochain passage ; signalé dans la synthèse mensuelle AMSOM (Annexe 5, sous 5 jours ouvrés) | Suivi (relève du Lot 1, hors périmètre HPS 3D) |

Cette correspondance s'applique aux quatre lots AMSOM (2, 3, 4 et Punaises de lit) ainsi qu'à la fiche Désinfection : le niveau de criticité relevé lors de l'audit indique directement le délai à respecter. Un audit qui ne relève aucun mode de défaillance au-delà du niveau « Modéré » relève du suivi courant (hors urgence) ; dès qu'un mode de défaillance atteint « Élevé » ou « Critique », le protocole d'intervention de la fiche correspondante doit être engagé dans le délai contractuel indiqué.

|  | 1. DÉRATISATION — Lot 3 |
| --- | --- |

Rats, souris, loirs/lérots — Marché AMSOM Habitat, Lot 3 (dératisation).

ⓘ Périmètre du marché AMSOM : le régime préventif (campagnes régulières) relève du Lot 1, non attribué à HPS 3D. HPS 3D intervient exclusivement en curatif, sur signalement de l'Office (Lot 3).

Lien avec l'audit AMDEC : criticité Élevée/Critique → intervention dans le délai contractuel AMSOM indiqué ci-dessus ; criticité Faible/Modérée → suivi lors du prochain passage (cf. chapitre 6, « De l'audit AMDEC au plan d'action »).

PROTOCOLE D'INTERVENTION (CURATIF)

| Action à mener | Comment (méthode) | EPI requis |
| --- | --- | --- |
| 1. Diagnostic préalable | Inspection intérieur/extérieur, identification de l'espèce (rat surmulot, rat noir, souris, loir/lérot), évaluation de la pression (faible/moyenne/forte), cartographie des voies d'entrée et des gîtes. Diagnostic transmis à l'Office sous 24h. | Gants nitrile résistants biocides, masque FFP3, lunettes de protection |
| 2. Plan et déploiement | Choix du dispositif adapté (postes d'appâtage sécurisés à double fermeture, pièges mécaniques, gel/mousse). Avis de passage 48h avant en logement occupé. Pose signalée par autocollant à 1,50 m ; localisation transmise à l'Office. | Gants, combinaison jetable en espace confiné/fortement infesté |
| 3. Contrôle et clôture | Relevé à J+5 (souris) / J+7 (rats) puis hebdomadaire. Collecte systématique des cadavres (double-sac étanche, BSDD). Clôture après 2 visites consécutives sans activité — délai maximum 30 jours sans compte-rendu à l'Office. | Gants, kit de décontamination (désinfectant de surface) |
| 4. Préconisations structurelles (sur commande) | Liste des travaux de mise en étanchéité recommandés : rebouchage trous/fissures (DERA16), calfeutrage (DERA17), pose de baguettes de protection (DERA13) — réalisables par HPS sur commande de l'Office ou transmis au service technique AMSOM. | — |

Compte-rendu : bulletin d'intervention numérique sous 48h ; synthèse mensuelle AMSOM (Annexe 5) sous 5 jours ouvrés ; délai de prise en charge commande Office : 24h ouvrées (urgence rats en logement occupé : 4h).

|  | 2. DÉSINSECTISATION CURATIVE GÉNÉRALISÉE — Lot 2 |
| --- | --- |

Blattes et nuisibles rampants/volants — Marché AMSOM Habitat, Lot 2 (curatif généralisé).

ⓘ Périmètre du marché AMSOM : HPS 3D intervient en curatif généralisé sur signalement de l'Office (Lot 2). Le préventif relève du Lot 1, non attribué à HPS 3D — coordination systématique avec le titulaire du Lot 1 pour éviter tout doublon.

Lien avec l'audit AMDEC : criticité Élevée/Critique → intervention dans le délai contractuel AMSOM indiqué ci-dessus ; criticité Faible/Modérée → suivi lors du prochain passage (cf. chapitre 6, « De l'audit AMDEC au plan d'action »).

PROTOCOLE D'INTERVENTION (CURATIF)

| Action à mener | Comment (méthode) | EPI requis |
| --- | --- | --- |
| 1. Diagnostic (J-0) | Inspection exhaustive du/des logement(s) signalé(s) et des parties communes. Évaluation du niveau d'infestation (1 à 4), identification de l'espèce, cartographie des zones refuges. Transmission du diagnostic à l'Office sous 24h. | Masque à cartouches vapeurs organiques + P3, gants nitrile |
| 2. Préparation | Avis de passage 48h avant, consignes au locataire (vider placards, dégager siphons, être présent). Affichette AMSOM en hall d'entrée. | — |
| 3. Traitement — logement isolé (DES201/DES202) | Niveaux 1-2 : gel de précision sur zones refuges + pulvérisation insecticide de contact, aspiration préalable des œufs, contrôle J+21, garantie 6 mois (DES201). Niveaux 3-4 : aspiration HEPA + nébulisation à froid + gel de précision combinés, 2 passages obligatoires (J+0 et J+21), traitement des cavités cachées — électroménager, faux-plafonds, gaines (DES202). | Combinaison chimique catégorie 3 type 5/6, lunettes de protection étanches, chaussures S3, tablier imperméable |
| 4. Traitement — entrée/bâtiment complet (DES203) | Mobilisation simultanée de toute l'équipe disponible pour traiter l'ensemble de l'entrée en une seule journée. Traitement synchronisé logements + parties communes + caves pour couper toutes les voies de transfert. Cartographie de l'infestation avant/après transmise à l'Office sous 48h. | Combinaison chimique catégorie 3 type 5/6, masque à cartouches vapeurs organiques + P3 |
| 5. Traitement — résidence complète (DES204) | Plan d'intervention par bâtiment/entrée transmis à l'Office pour validation avant démarrage. Équipes supplémentaires mobilisées si nécessaire — résidence traitée en 3 à 5 jours maximum. Cartographie évolutive partagée avec l'Office en temps réel via extranet. | Combinaison chimique catégorie 3 type 5/6, EPI adaptés aux interventions en hauteur si parties communes en étages |
| 6. Contrôle et garantie | Visite de contrôle à J+21 et J+42. Obligation de résultat : nouveau traitement sans facturation supplémentaire si persistance constatée. | Gants |

Compte-rendu : bulletin d'intervention transmis à l'Office ; délai de prise en charge commande : 24h ouvrées (urgence guêpes en intérieur : 4h) ; suivi hebdomadaire du taux d'accès, plan de rattrapage déclenché si < 75 %.

|  | 3. PUNAISES DE LIT — intégré au Lot 2 |
| --- | --- |

Traitement spécifique, intégré au périmètre du Lot 2 (désinsectisation curative généralisée).

ⓘ Périmètre du marché AMSOM : prestation couverte par le Lot 2 — mêmes délais de prise en charge et modalités de communication locataire que la désinsectisation curative.

Lien avec l'audit AMDEC : criticité Élevée/Critique → intervention dans le délai contractuel AMSOM indiqué ci-dessus ; criticité Faible/Modérée → suivi lors du prochain passage (cf. chapitre 6, « De l'audit AMDEC au plan d'action »).

PROTOCOLE D'INTERVENTION (CURATIF)

| Action à mener | Comment (méthode) | EPI requis |
| --- | --- | --- |
| 1. Diagnostic | Contrôle des coutures de literie, plinthes, mobilier ; recherche de traces (déjections, mues, œufs). Avis de passage 48h avant, transmis avec consignes de préparation (tri du linge, dégagement du mobilier). | Gants, lampe d'inspection, combinaison jetable recommandée |
| 2. Traitement combiné | Appareil vapeur sèche surchauffée (traitement thermosensible sans biocide chimique), complété si besoin d'un traitement chimique ciblé sur les zones de refuge (coutures, plinthes, prises électriques). Plusieurs passages généralement nécessaires. | Masque respiratoire adapté, gants, combinaison, lunettes de protection |
| 3. Contrôle J+21 / J+42 | Vérification de l'absence de reprise selon les mêmes échéances de contrôle que le Lot 2 (désinsectisation curative généralisée). | Gants, combinaison jetable |

Compte-rendu : mêmes modalités de reporting que le Lot 2 (bulletin d'intervention, délai de prise en charge 24h ouvrées).

|  | 4. DÉSINFECTION |
| --- | --- |

Traitement des surfaces et volumes contre les risques biologiques, viraux ou bactériens.

ⓘ Périmètre du marché AMSOM : prestation hors périmètre des lots AMSOM 2/3/4 attribués à HPS 3D — protocole générique HPS, mobilisable sur demande spécifique de l'Office hors marché.

Lien avec l'audit AMDEC : criticité Élevée/Critique → intervention dans le délai contractuel AMSOM indiqué ci-dessus ; criticité Faible/Modérée → suivi lors du prochain passage (cf. chapitre 6, « De l'audit AMDEC au plan d'action »).

PROTOCOLE D'INTERVENTION (CURATIF)

| Action à mener | Comment (méthode) | EPI requis |
| --- | --- | --- |
| 1. Diagnostic | Évaluation du besoin ponctuel : identification du risque à traiter et des surfaces concernées. | Gants, masque |
| 2. Traitement | Désinfection ciblée : pulvérisation d'un désinfectant à large spectre sur les surfaces, ou diffusion par voie aérienne pour une désinfection globale des volumes. | Masque à cartouche filtrante adapté, combinaison étanche, gants imperméables, lunettes de protection |
| 3. Contrôle post-traitement | Vérification et délivrance d'attestation : respect du temps de contact requis, aération, contrôle visuel final. | Gants |

Compte-rendu : attestation de désinfection et conseils de maintien de l'hygiène dans la durée.

|  | 5. DÉPIGEONNAGE — Lot 4 |
| --- | --- |

Gestion des populations de pigeons — Marché AMSOM Habitat, Lot 4 (démarrage 8 décembre 2026, 7 mois puis 3 reconductions annuelles).

ⓘ Périmètre du marché AMSOM : capture soumise à autorisation préfectorale de destruction (Columba livia domestica) — vérification de l'arrêté en vigueur dans la Somme avant toute intervention de prélèvement.

Lien avec l'audit AMDEC : criticité Élevée/Critique → intervention dans le délai contractuel AMSOM indiqué ci-dessus ; criticité Faible/Modérée → suivi lors du prochain passage (cf. chapitre 6, « De l'audit AMDEC au plan d'action »).

PROTOCOLE D'INTERVENTION (CURATIF)

| Action à mener | Comment (méthode) | EPI requis |
| --- | --- | --- |
| 1. Diagnostic préalable | Inspection de la toiture-terrasse, des combles et des abords. Identification des zones de nidification/perchage, évaluation de la population (légère/moyenne/forte). Cartographie transmise à l'Office sous 48h. | Équipement de travail en hauteur (harnais, longes, lignes de vie) si accès nécessaire |
| 2. Sécurisation et prélèvement | Signalisation chantier, sécurisation des accès toiture. Capture par cages double entrée appâtées — prélèvement sur toiture (PIGEON001). Relevé sous 24h maximum. Information du gardien 48h avant. | Harnais antichute, longes à absorption d'énergie, lignes de vie, casque |
| 3. Nettoyage et décontamination | Nettoyage des zones souillées par les fientes, décontamination (risque Chlamydia, histoplasmose). Évacuation des déchets biologiques via filière agréée (BSDD). | Combinaison jetable type 5/6, masque FFP3, sur-lunettes, gants nitrile |
| 4. Pose des moyens répulsifs | Installation selon le diagnostic : coupelles, fils tendus, pics, filets ou électro-répulseurs, sans nuire aux oiseaux. Rapport d'installation transmis à l'Office avec cartographie. | Équipement de travail en hauteur, gants, casque |
| 5. Contrôle périodique | Visite de contrôle des équipements installés à 6 mois, 1 an et à chaque renouvellement. Rapport photographique transmis à l'Office. | Équipement de travail en hauteur si nécessaire |

Compte-rendu : bulletin d'intervention transmis à l'Office et au gardien sous 48h ; délai de prise en charge commande : 48h ouvrées (urgence pigeons en logement occupé : 24h) ; synthèse mensuelle AMSOM sous 5 jours ouvrés.